许昌市质量技术监督检验测试中心

实验室改造项目自行采购公告

项目名称：实验室改造项

编号：XCSJCZX-2021016号

采 购 人：许昌市质量技术监督检验测试中心

二0二一年七月

采购邀请函

许昌市质量技术监督检验测试中心现采购“实验室改造项目”，邀请合格供应商积极参与。

1、项目名称：实验室改造项目

2、项目编号：XCSJCZX-2021016号 （项目最高预算人民币15.8万元）

3、采购人名称：许昌市质量技术监督检验测试中心

4、采购需求： (详见第二章)

5、交货期：合同签订后 30 日历天。

6、供应商资格要求：法人或其他组织。

7、响应文件递交截止时间：本次公告期为5个工作日，投标文件截止时间为：2021年 7月 21日9:00（北京时间），逾期不接受文件。

8、响应文件接收邮箱。xcjczxzgb@163.com，（响应文件名称：XCSJCZX-2021015+报价单位名称）。

9、联系事项

采购人：许昌市质量技术监督检验测试中心；地址：许昌市龙兴路西段国家质检中心院内；联系人：王主任；电话：0374-3176116。

许昌市质量技术监督检验测试中心

二〇二一年 七 月 十四 日

- 采购需求及其他要求

项目说明：该项目位置位于许昌市魏都区龙兴路西段，市场监督管理局院内，A3楼1楼，需要对原实验室进行拆除，地面拆除后重新硬化，水磨石地面处理，地面承重要求1.5t/平方米，墙体要做隔音音处理，安装双层窗户，详细参数如下：

（一）、采购需求:

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:240厚砖墙，2.砌体材质:机砖 240*115*53 | m3 | 10.77 |
| 2 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:混凝土地坪，2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm厚 | m3 | 19.81 |
| 3 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:扒门口，2.砌体材质:机砖 240*115*53 | m3 | 0.99 |
| 4 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾，2.运距:15km | m3 | 30.88 |
| 5 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:包门口（拆除门）2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 | m2 | 4.8 |
| 6 | 水泥混凝土 | 1.基层材质、厚度:300厚3：7灰土地 2.面层材质、厚度:200厚C25混凝土 | m2 | 130.06 |
| 7 | 现浇水磨石楼地面 | 1.面层厚度、水泥石子浆配合比:彩色水磨石面层 2.嵌条材料种类、规格:玻璃 3mm | m2 | 130.06 |
| 8 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:机砖 240*115*53 2.部位:封堵门口 | m3 | 1.38 |
| 9 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:封堵门口 2.面层厚度、砂浆配合比:15厚水泥砂浆 | m2 | 11.52 |
| 10 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶，2.砖品种、规格、强度等级:机砖 240*115*533.装饰面层:花岗岩 | m2 | 3 |
| 11 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.隔离层材料种类、规格:隔音玻璃棉 3.面层材料品种、规格、颜色:木质多层吸音板 | m2 | 246.22 |
| 12 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:1300*2500 2.门框、扇材质:钢制防盗门 | 樘 | 1 |
| 13 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:机砖 240*115*53 2.部位:增加卫生间隔墙 | m3 | 9.86 |
| 14 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:15厚水泥浆粉刷 | m2 | 82.19 |
| 15 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆，2.部位:内墙面 | m2 | 45.54 |
| 16 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:900*2050，2.门框、扇材质:隔音防盗门 | 樘 | 1 |
| 17 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:1200*1500 2.框、扇材质:塑料推拉窗 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃 | m2 | 36.6 |
| 18 | 塑料管 | 1.安装部位:室内，2.介质:给水，3.材质、规格:PPR25，4.连接形式:热熔连接 | m | 20 |
| 19 | 塑料管 | 1.安装部位:室内，2.介质:排水，3.材质、规格:UPVC75，4.连接形式:粘接 | m | 20 |
| 20 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:陶瓷，2.规格、类型:拖布池，3.组装形式:成套 | 组 | 1 |
| 21 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷，2.规格、类型:洗脸盆，3.组装形式:成套 | 组 | 1 |
| 22 | 空调器 | 1.名称:空调器，2.型号:挂机，3.规格:3.5匹 | 台 | 1 |

（二）其它要求

1、供应商须明确所报工程满足或高于详细参数内容，否则为无效报价。

2、本项目报价为总报价，综合单价包含设备、材料、税金、服务费等一切费用。

3、付款方式：凭正式发票及合格验收报告，验收合格后两个月内一次付清。

第三章  响应文件组成

1、供应商资质资料：营业执照、法人身份证明、信誉证书

2、所供产品技术资料偏离表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3、资质部门出具的项目预算书1份

第四章成交原则

（1）单位采购小组对响应的供应商的资料进行集中审查，按照性价比优先的原则选定供应商，协商最终供应价格。

（2）采购单位会在评审结束后5个工作日内，通知合适供应商，签订正式合同，本次采购不再另行发布中标公告。

（3）特殊情况由采购小组集体表决。

（4）出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，

（1）因情况变化，不再需要采购的；

（2）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

附件1：

工程报价单

投标人（此处填单位名称并盖章）

联系人：                电话：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字（加盖单位公章）：

时间 ：  年   月   日

第五章  合同格式

采购合同编号：

签订地点：

需方：

供方：

供需双方根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本采购合同，共同信守。

一、采购合同文件附件

本采购所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1. 采购文件（采购文件编号）；

2. 成交供应商提交的响应文件；

3. 采购合同专用条款；

- 二、采购合同标的

| 序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 货物总价： |  |  |  |  |

- 三、采购合同金额

- 根据上述采购合同文件要求，采购合同的总金额为人民币（大写）    元，（小写）￥    元。

- 四、付款条件、交货时间和交货地点

- 双方签订合同后    日内交货，交货地点：购方指定地点，验收合格后1个月内一次付清。不能按期交货，供方应向需方支付合同货款全额1%（每天）的违约金，超过15个工作日。需方有权终止合同，并追究供方的违约责任。

- 五、采购合同生效

- 本采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

六、合同纠纷

供需双方发生纠纷，应向采购方所在地人民法院提起诉讼。

- 七、采购合同份数

- 本合同一式三份，以中文书写，具备同等法律效力。买卖双方、采购代理机构各执一份。

签约方：

需方（公章）：                         供方(公章)：

法定代表人（代表人）或授权代表     法定代表人（代表人）或授权代表

(签字)：                                (签字)：

开户银行：                             开户银行：

银行账号：                             银行账号：

年     月    日                        年    月    日